# АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»

# ИНСТРУКЦИЯ

- по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

| - Для газоснабжения вашего дома используется природный или сжиженный газы. Природный газ состоит в основном из метана, он в 2 раза легче воздуха, поэтому при утечке стремится вверх. - Сжиженный газ (смесь пропана и бутана) тяжелее воздуха, при утечке будет опускаться вниз, скапливаясь в колодцах, подвалах. - Газ не имеет ни цвета, ни запаха и для того, чтобы обнаружить утечку газа, его специально одорируют, т.е. придают ему неприятный специфический запах. - Газ опасен – в смеси с воздухом он образует взрывоопасную смесь. Например: если в закрытом помещении (кухня) наберется 5% природного газа или 2% сжиженного газа (газ в баллонах, емкостях) от объема помещения, то эта газовоздушная смесь взрывоопасна, т.е. при появлении открытого пламени, даже малейшей искры, произойдет взрыв. Такой взрыв может произвести большие разрушения и вызвать пожар. - Газ удушающе действует на человека. - Для полного сгорания газа требуется большое количество воздуха, так при сгорании 1 кубометра метана необходимо 10 кубических метров воздуха. Если воздуха для сгорания газа недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в вентиляционном канале) газ сгорает не полностью и при этом выделяется смертельный для человека угарный газ (окись углерода). Угарный газ приводит человека к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 0,1%, а при концентрации более 1,2% в течение трех минут. - К газоиспользующему оборудованию относятся: газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые котлы, запорная арматура, газовые баллоны, редукторы, газовые плиты, и т.д. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ответственность за безопасную эксплуатацию, содержание газоиспользующего оборудования (далее – газовое оборудование) несут владельцы и лица, пользующиеся газом. |  |  |
| - Владельцы газового оборудования, а также лица, пользующиеся газом, ОБЯЗАНЫ: - Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в быту в техническом кабинете в газораспределительной организации. |  |  |
|  | - Своевременно заключить договор со специализированной организацией на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования. |  |
|  | - Самостоятельно ознакомиться с инструкцией (руководством) по эксплуатации предприятия-изготовителя установленного в квартире газового оборудования. |  |
|  | - Обеспечивать сохранность и содержание в чистоте газового оборудования. |  |
|  | - Обеспечить периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов - не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). |  |
|  | - Следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газового оборудования. Периодически очищать «карман» дымохода. В частных домах в зимнее время необходимо проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки. |  |
|  | - По окончании пользования газом закрыть краны на газовом оборудовании и перед ним. |  |
|  | - Убедиться в отсутствии запаха газа до включения света или зажигания огня перед входом в подвалы, погреба, чердачные помещения. |  |
|  | - Обеспечить доступ в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений для осмотра и ремонта газопровода и газового оборудования в любое время суток. |  |
|  | - Перед самостоятельным присоединением газового баллона, проверить закрыты ли краны на плите; закрыть использованный баллон; отсоединить редуктор; поставить на гайку редуктора новую прокладку (паронит, кожа); подсоединить к полному баллону; открыть вентиль баллона; обмылить соединения, если надуваются пузыри, на накидной гайке после редуктора - заменить прокладку, или вызвать аварийную газовую службу. При розжиге плиты после замены баллона 1-2 мин выходит газовоздушная смесь. Необходимо разжигать 1 горелку при открытой форточке пока горение не станет ровным. |  |
| - При неисправности газового оборудования, при внезапном прекращении подачи газа, при срабатывании системы контроля загазованности в помещении, при появлении запаха газа в жилом помещении, подвале, подъезде НЕОБХОДИМО: |  |  |
|  | - Немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть краны к приборам и на приборах. |  |
|  | - Открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения. |  |
|  | - Покинуть загазованное помещение и по телефону «04» вызвать аварийную газовую службу. |  |
|  | - Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. |  |
|  | - Принять меры по удалению людей из загазованной зоны. |  |
| - Владельцам газового оборудования, а также лицам, пользующиеся газом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: |  |  |
|  | - Производить самовольную газификацию дома, квартиры (садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования. |  |
|  | - Производить перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование, изменять площадь отапливаемых помещений. |  |
|  | - Вносить изменения в конструкцию газового оборудования. |  |
|  | - Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. |  |
|  | - Пользоваться газовым оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентканалов, при отсутствии щелей под дверями кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах. |  |
|  | - Производить самовольную чистку, проверку, переделку и ремонт, дымовых и вентиляционных каналов лицам, не имеющим соответствующей подготовки. Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымоходов и вентиляционных каналов. |  |
|  | - Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. |  |
|  | - Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправном газовом оборудовании, неисправной автоматике, арматуре. |  |
|  | - Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) дымоходов. |  |
|  | - Производить самостоятельную замену баллонов индивидуальной газобаллонной установки без прохождения инструктажа в специализированной организации. |  |
|  | - Оставлять работающее газовое оборудование без присмотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). |  |
|  | - Допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих и не отдающих отчет своим действиям, не знающим правил пользования этими приборами. |  |
|  | - Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы. |  |
|  | - Сушить белье над газовой плитой. |  |
|  | - Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы) |  |
|  | - Использовать газовые плиты для отопления помещений. |  |
|  | - Использовать помещения, где установлено газовое оборудование, для сна и отдыха. |  |
|  | - Размещать и хранить в индивидуальных жилых домах, квартирах, а также подвалах и других помещениях заполненные или порожние баллоны сжиженного газа. |  |

ПОМНИТЕ:   ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ  И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!